Czebey Stefania-Elena

Documentație

1. Scopul Proiectului

Proiectul implementează un procesor MIPS32 pipeline, pe cinci etaje (pipeline cu 5 stadii), utilizând limbajul VHDL. Arhitectura urmărește executarea instrucțiunilor conform modelului de pipeline clasic: IF (Instruction Fetch), ID (Instruction Decode), EX (Execute), MEM (Memory), WB (Write Back). Componentele sunt integrate și testate în modulul de top test_env_pipeline.

2. Componentele arhitecturii

• IFetch (Instruction Fetch)

Extragerea instrucțiunii din memorie (mem)

Incrementează Program Counter-ul (PC ← PC + 4)

Gestionează salturile (jump, branchAddr, PCSrc)

Ieșiri: instr, PC

• ID (Instruction Decode)

Decodificarea instrucțiunii (opcode, registre)

Citirea valorilor din registre (RegFile)

Extinderea semnelor (ExtOp)

Determină semnalele de control prin UC.vhd

Ieșiri: semnale către EX (ALUOp, ALUSrc, RegDst etc.)

• EX (Execute)

Execută operații ALU pe baza controlului (ALUControl)

Calculează adrese pentru load/store, comparații pentru branch-uri

Selectează rezultatul (aluResult) și adresa de scriere în registru (writeReg)

• MEM (Memory)

Execută accesul la memorie pentru lw și sw

Selectează rezultatul final pentru WB (aluResult sau readData)

• UC (Unitate de Control)

Generează semnalele de control în funcție de opcode și funct

Controlează semnalele ALUSrc, MemRead, MemWrite, RegDst, Branch, Jump etc.

• MPG (Debouncer)

Gestionează semnale de tip buton (input uman)

• SSD (7-segment Display)

Afișează pe display-ul cu 4 cifre valorile utile (de ex., instrucțiunea curentă, rezultatul ALU etc.)

• test_env_pipeline

Modulul top-level

Leagă toate modulele prin port map-uri

Include ceasul (clk), reset (rst), și semnalele de testare

3. Instrucțiuni Implementate

Tip R:

ADD, SUB, AND, OR, SLL, SRL, SLT

RTL: $d ← $s op $t, PC ← PC + 4

Semnale: RegDst = 1, ALUSrc = 0, RegWrite = 1

Tip I:

ADDI, LW, SW, BEQ, BNE, ANDI, ORI

Exemple:

lw $t, offset($s) → load din memorie

bne $s, $t, offset → if $s ≠ $t then branch

andi $t, $s, imm → zero-extend(imm) & $s → $t

Tip J:

J target → Jump direct la o adresă

4. Probleme întâmpinate

Procesorul a intrat în buclă infinită din cauza unei actualizări incorecte a PC în etapa IF.

Instrucțiunile de tip branch (ex. BEQ, BNE) nu funcționau corect, neexecutând saltul la adresa potrivită.

Afișajul pe 7 segmente (SSD) afișa valori greșite din cauza unei conectări eronate la semnalele de ieșire.

Numărul de instrucțiuni depășea 32, ceea ce a necesitat extinderea memoriei de instrucțiuni la 64 de locații (modificare în IFetch.vhd), pentru a putea încărca și testa toate cazurile relevante.

5. Testare

Proiectul a fost testat în simulare (ModelSim).